Общие требования к печати

При подготовке макета, необходимо определиться с методом печати и постпечатных работ. Наша типография на сегодняшний день представляет ряд ведущих методов печати, которые закрывают почти 90% потребностей в печати.

Общие требования к печати

| Метод печати | Цифровая |  | Офсетная | Ризография | Широкоформат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная особенность печати | Оперативная печать |  | Низкая себестоимость печати больших тиражей цветной продукции | Низкая себестоимость печати средних и больших тиражей | Печать уличной и интерьерной рекламы на различных рекламных носителях |
| Макс. ширина материала |  | 30 см. | 30 см. | 21 см. | 3,2 м. |
| Макс. длина материала |  | 96 см. | 63 см. | 30 см. | 50 м. |
| Мин. тираж (штук) |  | 1 | 500 | 100 | 1 |
| Качество печати |  | 300+ | 300+ | 72 | lpi 360-1440 |
| Цветность (количество красок) | 20000+ оттенков, изображение наиболее точно отвечает экрану |  | 3000+ Изображение более тусклое, нет насыщенных цветов | Черная краска, оттенки серого достигаются уменьшением чёрной краски меньше 50% делать не стоит | 3000+ Изображение более тусклое, нет насыщенных цветов |
| Цветовая схема | RGB; CMYK |  | CMYK | Черная краска | CMYK |
| Материалы для печати | Свыше 90 видов бумаг 80-350 гр., самоклейка |  | Мелованный глянец: 130, 170 и 285 гр. | Белая и цветная бумага 80-160 гр. | Баннерная ткань и сетка, самоклейки и бумаги. |
| Срок выполнения | От 1 часа |  | 3-5 рабочих дней | От 1 часа | 3-5 раб. дней |
| Визитки | для сотрудников, представительские, дизайнерские визитки. |  | Стандартные визитки для раздачи | - | - |
| Листовки | + |  | + | + | - |
| Ламинация | Глянцевая и матовая 32-250 мкр. |  | Односторонняя и двухстороння глянцевая 32 мкр. | Глянцевая и матовая 32-250 гр. | Односторонняя глянцевая ламинация |
| Перфорация | + |  | + | + | - |
| Фольгирование | + |  | - | - | - |
| Виды переплёта | Скрепки, скобы, пружины, термопереплёт |  | Скобы | Скрепки, скобы, пружины, термопереплёт | - |

С учётом всех этих условий требования к печати различны.

Список распространённых печатных форматов в мм.

Стандартные форматы: А3 (297х420); А4 (210х297); А5 (148х210); А6 (105х148); 210х200; Флаеры:

|  | Размер готовой продукции, мм. | Размер готовой продукции, см. | Размер макета в точках | Вылеты на офсете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визитки цифра | 90*50 мм. | 9*5 см. | 1063*591 точек | 94*54 мм. |
| 100х70 | 100*70 мм. | 10*7 см. | 1181*827 точек | 104*70 мм. |
| 150х70 | 150*70 мм. | 15*7см. | 1772*827 точек | 154*74 мм. |
| 210х98 | 210*98 мм. | 21*9,8 см. | 2480*1157 точек | 214*102 мм. |
| 120х120 | 120*120 мм. | 12*12 см. | 1417*1417 точек | 124*124 мм. |
| 210х200 | 210*200 мм. | 21*20 см. | 2480*2362 точек | 214*204 мм. |
| А3SR - 320х450 | 320*450 мм. | 32*45 см. | 3780*5315 точек |  |
| А3 - 297х420 | 297*420 мм. | 29,7*42 см. | 3508*4961 точек | 301*428 мм. |
| А4 - 210х297 | 210*297 мм. | 21*29,7см. | 2480*3508 точек | 214*301 мм. |
| А5 - 148х210 | 148*210 мм. | 14*21 см. | 16542480 точек | 152*214 мм. |
| А6 - 105х148 | 105*148 мм. | 10,5*14,8 см. | 1240*1748 точек | 109*152 мм. |
| 99х210 | 99*210 мм. | 9,9*21 см. | 1169*2480 точек | 103*214 мм. |
| 110х220 | 110*220 мм. | 11*22 см. | 1299*2598 точек | 114*224 мм. |
| 125х176 | 125*229 мм. | 12,5*22,9 см. | 1476*2705 точек | 129*233 мм. |
| 162х229 | 162*229 мм. | 16,2*22,9 см. | 1913*2705 точек | 167*233 мм. |
| А4SR - 225х320 | 229*324 мм. | 22,9*34,2 см. | 2705*4039 точек | 299*328 мм. |
| 50х50 | 50*50 мм. | 5*5 см. | 591*591 точек | 54*54 мм. |
| 50х70 | 50*70 мм. | 5*7 см. | 591*827 точек | 54*74 мм. |
| 50х90 | 50*90 мм. | 5*9 см. | 591*1063 точек | 54*94 мм. |
| 70х70 | 70*70 мм. | 7*7 см. | 827*827 точек | 74*74 мм. |
| 60х90 | 60*90 мм. | 6*9 см. | 709*1063 точек | 64*94 мм. |
| 70х100 | 70*100 мм. | 7*10 см. | 827*1181 точек | 74*104 мм. |
| 90х90 | 90*90 мм. | 9*9 см. | 1063*1063 точек | 94*94 мм. |
| 49х200 | 49*200 мм. | 4,9*20 см. | 579*2362 точек | 53*204 мм. |
| 100х150 | 100*150 мм. | 10*15 см. | 1181*1772 точек | 104*154 мм. |
| 100х210 | 100*210 мм. | 10*21 см. | 1181*2480 точек | 104*214 мм. |
| Форматы размером от А4 до А3SR указаны вместе с полями на печать, учитывайте это в подготовке макета. Наши поля печати 5 мм. При необходимости соответствия размеров компонуйте Ваш макет на большем формате. Соответственно максимальное поле печати 440*310 мм для формата А3SR. |  |  |  |  |

Общие требования к электронным макетам:

Форматы электронных макетов:

.PSD – оптимальный формат для печати, так как позволяет производить печать с любого компьютера без искажений и изменений в шрифтах и графике. Файл макет со слитыми слоями и заархивированный в *.rar  по размерам не отличается от формата jpg при этом не теряя в качестве картинки. Макет в этом формате можно создать в программе Photoshop, а так же экспортировать из большинства современных графических форматов. Так же в отличии от обычных программ эта программа поддерживает размещение текста по кругу и задания изначальных размеров, что очень удобно для создания дизайн-макетов печатей и штампов.

Альтернативой ему служит *.tiff это так же распространённый формат. Преимущество его в поддержки со стороны бесплатных графических редакторов: gimp, paint.NET, или онлайн редактором .

Частично после проверки и согласования цветопробы принимаются файлы: .cdr, .ai, eps, png, jpg, pdf., doc, docx, odt, xls, xlsx.

Для многолистовых изданий требования общей вида страницы. Все листы должны иметь общий разворот, общий вид, общую цветовую схему, общий размер. Если страницы отличаются по параметрам. Они должны быть вынесены в отдельный файл. Стоимость печати определяется количеством страниц общего вида (это тираж на который предоставляется скидка на объём). Скидка за объём на страницы не подпадающие под общие параметры не распространяется. Если эти требования не соблюдены - претензии за не правильный размер отдельных страниц и общий вид не принимаются, это Ваша ошибка.

Рекомендации к изготовлению макета для цифровой печати и его особенности:

При подготовке к печати мы рекомендуем использовать цветовую схему RGB, так как она более яркая и позволяет печатать с наибольших совпадением цветов с цветом экрана. Предупреждение: даже эти виды печати не гарантируют точного попадания в цвет и оттенок. Если по эстетическим причинам точное цветоделение для вас важно, рекомендуем заказывать цветопробу, типография не несёт ответственности за несовпадение Ваших желаний и возможностей печати современной техники.

Для печати мы используем полноразмерные макеты без выступов, но с отступами не менее 5 мм. Все шрифты необходимо перевести в кривые, если вы предоставляете макет по слоям. Разрешение печати 300 dpi, мы оставляем за собой право уменьшать избыточное разрешение. Печать макетов с расширением ниже 300 dpi возможна после согласования и без гарантии качества. Важно помнить, что минимальное разрешение для удовлетворительной печати 150 dpi и дальнейшее снижение качества печати будет видно даже не вооружённым глазом.

Рекомендации к изготовлению макета для ризографии и его особенности:

Тиражирование на ризографе представляет собой копирование с образца (так называемая матрица). Мы принимаем к тиражированию готовые буклеты отпечатанные на любой офисной технике. Лучшим оригинал-макетом для тиражирования на ризографе считается лист распечатанный на лазерном принтере или ксероксе (черный тонер) т.к. струйная печать (серые оттиски) дают не очень хороший результат при печати на ризографе.  Каждая сторона должна быть отпечатана на отдельном листе.

Оригинал-макет для печати на ризографе должен иметь поля не менее 1 см сверху и снизу (требования печати), а также поля 2 см между частями модулей, которые необходимо резать (требования резки). Избегайте рамок по краям буклета, так как сплошная заливка приводит к закручиваниям листов на барабан, что делает процесс печати не возможным и значит ведёт либо к изменениям макета, либо к срыву заказа.

Старайтесь избегать фонов и градиентов у края – в качестве фона при желании Вы можете заказать цветную бумагу. Все плашки и заливки цветом должны иметь отступ от края 3 см. Так же в макете должно быть поле без плашек для печати (техническое требование оборудования).

Старайтесь избегать линий толщиной менее 0,1 мм - они воспроизводятся на ризографе как пунктирные линии. 
При наличии полутонов, уровней серости, фотографий оригинал-макет для ризографии следует распечатывать на лазерном принтере с разрешением 300 dpi. При этом уровни серого выглядят как растрированное изображение с крупной точкой растра и при печати на ризографе исчезает эффект муара. Если использование фотографий необходимо, убедительная просьба согласовать цветопробу. Слабая печать фотоматериалов особенность технологии ризографии, а не брак печати, что означает, что плохая цветопередача не является основанием для возврата тиража. Все шрифты необходимо перевести в кривые, если вы предоставляете макет по слоям. Рекомендуем заменить фотографии схематичными рисунками.

Рекомендации к изготовлению макета для офсетной печати и его особенности:

-    При подготовки макета мы рекомендуем изначально использовать цветовую схему CMYK, так как при конвертировании из RGB в CMYK Вы потеряете часть цветового диапазона и получите более тусклое изображение

-    Располагайте макет по центру листа. Размер листа должен быть равен послеобрезному формату (то есть не нужно класть, например, визитку 94x54 на лист А4 - положите её на лист 94x54). Оборот кладите на следующий лист или в другой файл, а не рядом с лицом.

-    Если какой-либо элемент верстки вплотную подходит к краю, то он должен быть выпущен за обрез. Вынос за обрезной формат должен быть 2 мм.

-    Для корректной фальцовки в буклетах с двумя фальцами третья (внутренняя) полоса должна быть меньше на 2-3 мм (например, полосы в евробуклете: оборот 100x100x97, лицо 97x100x100, неправильно: 99x99x99).

КРАСОЧНОСТЬ

-    Все объекты должны быть в CMYK. Нельзя использовать RGB и другие цветовые модели, это приведёт к искажению цвета.

-    Разрешение 300 dpi, отступы от края не менее 5 мм.

-    Все шрифты необходимо перевести в кривые, если вы предоставляете макет по слоям.

-    Сумма красок не должна превышать 330%. В противном случае возможно небольшое искажение цвета.

-    Процент содержания каждой краски должен быть не менее 5%, цветозаполнение 1%-4% не гарантируется.

-    Крупные по площади чёрные объекты красьте глубоким чёрным (с25 m20 у20 kl00). Никогда не окрашивайте в составной чёрный мелкий текст.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ:
  
Цветовая схема: CMYK

Разрешение: до 1м2-300 точек, свыше 1м2-150 точек, свыше 3м2-100 точек. Масштаб: 1:1

Черный:50/50/50/100 

Отступы по 5 см от края макета.

Шрифты в кривых или отдельной папкой.

Форматы электронных макетов: .PSD, TIFF